Należy opracować wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich 
Nr 482 i Nr 477 wraz z rozbudową odcinków ww. dróg oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres przestrzenny zlecanej dokumentacji powinien obejmować odcinek drogi wojewódzkiej Nr 477 od km 0+000 do ok km 0+500 (do wysokości skrzyżowania z ul. Klonową) oraz odcinek drogi wojewódzkiej Nr 482 od ok. km 69+770 do ok. km 69+900.

Planowany zakres robót na DW477 obejmuje odcinek do skrzyżowania z ul. Klonową. 
Na przedmiotowym odcinku drogi należy zaplanować kanalizację deszczową włączoną do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej. Na etapie prac projektowych należy poprzez inspekcję video zweryfikować stan techniczny odcinkowo istniejącego w drodze wojewódzkiej Nr 477 kolektora kanalizacji deszczowej. W przypadku dobrego stanu technicznego dla odwodnienia drogi można wykorzystać ww. kolektor. W oparciu o uzyskane dane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi określi potrzebę wykonania nowego kolektora. Parametry kanalizacji deszczowej powinny umożliwić odwodnienie ronda, jak też odwodnienie przyległych odcinków drogi wojewódzkiej Nr 482, w przypadku ich przebudowy/rozbudowy                     w kolejnych latach.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 477 należy zaprojektować obustronne chodniki. Na etapie prac projektowych należy przeanalizować możliwość i celowość wykonania odcinkowo drogi pieszo-rowerowej.

Planowany zakres robót na drodze wojewódzkiej Nr 482 obejmuje odcinek niezbędny dla ukształtowania prawidłowej geometrii wlotów na rondo. Zakłada się realizację od zachodniej części skrzyżowania z ul. Szeroką (od wys. azylu na przejściu dla pieszych). W przypadku konieczności zwiększenia zakresu robót na drodze wojewódzkiej Nr 482 z uwagi na prawidłowe wykonanie wlotów drogi wojewódzkiej Nr 482 na rondo, zakres przestrzenny dokumentacji projektowej należy zwiększyć o niezbędny odcinek drogi.

Dla określenia parametrów ronda należy wykonać badanie ruchu z videorejestracją trwające co najmniej 24 godziny. W oparciu o natężenie i strukturę kierunkową ruchu, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zagospodarowania terenu przyległego do inwestycji należy zaplanować geometrię ronda.

Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 482 i Nr 477 należy zaprojektować rondo o geometrii zapewniającej przejazd pojazdów miarodajnych w postaci samochodu ciężarowego z naczepą i przyczepą oraz autobusu trzyosiowego. Rozwiązania przestrzenne ronda muszą ponadto umożliwiać przejazd pojazdów ponadnormatywnych ciągiem drogi wojewódzkiej Nr 482 oraz w relacji dróg wojewódzkich Nr 482 – Nr 477. Na etapie prac projektowych należy uwzględnić uwarunkowania przestrzenne wynikające z sąsiadującego ze skrzyżowaniem klasztoru objętego (wraz z ogrodzeniem) ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków), wymuszającego przesunięcie tarczy ronda względem istniejącego skrzyżowania.

Na wszystkich skrzyżowaniach objętych zakresem opracowania należy wykonać analizę przejezdności dla pojazdu miarodajnego. Pojazd miarodajny ustalić w porozumieniu z zarządcą dróg innych kategorii, przy czym dla każdego ze skrzyżowań powinna być analiza co najmniej dla pojazdu komunalnego. Parametry skrzyżowań przyjąć z uwzględnieniem warunków ruchu i przejezdności na skrzyżowaniach.

W ramach inwestycji będzie prawdopodobnie konieczne nieprzelotowe zakończenie wlotu ul. Opłotki na skrzyżowanie. W przypadku konieczności nieprzejezdnego zakończenia drogi należy zaplanować miejsce do zawracania i zakresem robót budowlanych lub organizacji ruchu dostosować sposób użytkowania 
ul. Opłotki do funkcjonowania w zmienionym układzie drogowym.

Jako podstawowe parametry drogi należy przyjąć:

- klasa techniczna - G,

- szerokość jezdni - 7,0 m,

- szerokość chodników 1,8 - 3,0 m. Chodniki obustronne. Wzdłuż DW 482 należy zaplanować odcinek chodnika o nawierzchni bitumicznej i szerokości umożliwiające przyszłe wytyczenie drogi pieszo-rowerowej bez konieczności realizacji robót budowlanych (poprzez zmianę organizacji ruchu), 
W parametrach ww. chodnika należy uwzględnić parametry właściwe dla drogi rowerowej (szerokość, szerokość skrajni),

- kategoria obciążenia ruchem - określona na podstawie badania ruchu - nie niższa jednak niż KR4,

- podstawowa konstrukcja jezdni:

o warstwa ścieralna 4 cm SMA 8S,

o warstwa wiążąca 6 cm AC 16W,

o podbudowa zasadnicza 12 cm AC 22,

o podbudowa zasadnicza kruszywowa - 20 cm KŁSM 0/31,5 mm,

o podbudowa pomocnicza - 15 cm mieszanka związana cementem.

o dalsze warstwy konstrukcji zależnie od przyjętych warunków gruntowych.

- nawierzchnia pierścienia ronda - beton cementowy C 30/37 zbrojony włóknem stalowym, dyblowany, oddzielony od jezdni opornikiem kamiennym stojącym oraz oddzielony od wyspy środkowej krawężnikiem kamiennym stojącym z opaską z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem,

- nawierzchnia ew. poszerzeń na łukach - jak pierścienia ronda (z uwzględnieniem możliwości braku dyblowania),

- krawężniki wokół ronda oraz na wyspach azyli do wysokości przejść dla pieszych - kamienne 20x30,

- krawężniki betonowe - 20x30x100, obrzeża - 8x30x100,

- ławy pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton 16/20,

- chodniki:

o kostka betonowa 8 cm,

o podsypka piaskowa 3 cm,

o podbudowa z KŁSM 0/31,5 - 15 cm,

o warstwa podłoża stabilizowanego cementem 15 cm;

- chodnik mogący stanowić element przyszłej drogi rowerowej:

o warstwa ścieralna - 4 CM AC 8S,

o warstwa wiążąca - 5 cm AC 16W,

o podbudowa zasadnicza - 20 cm KŁSM 0/31,5 mm,

o podbudowa pomocnicza - 15 cm warstwa podłoża stabilizowanego cementem;

- oświetlenie - zgodnie z wymaganiami dla oświetlenia drogowego (w załączeniu). Na wszystkich przejściach dla pieszych należy zaprojektować dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych oprawami z asymetrycznym rozsyłem światła,

- kanalizacja deszczowa - zgodnie z wymaganiami dla kanalizacji deszczowej (w załączeniu),

- w ramach prac projektowych należy przewidzieć na skrzyżowaniu budowę stacji meteorologicznej

wraz z podłączeniem do istniejącego systemu wojewódzkiego.

W ramach dokumentacji należy opracować i uzyskać:

- Mapę do celów projektowych.

W ramach zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w skali 1:500 na papierze 
i w formie numerycznej (w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całej długości odcinka drogi objętego inwestycją.

Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji (wyznaczony zasięgiem wszystkich robót przewidzianych do realizacji, w tym przebudowy sieci) w niezbędnym zakresie. Na etapie opracowania mapy do celów projektowych zakresem mapy należy objąć co najmniej obszar położony w pasie 70 m wzdłuż osi drogi (na długości planowanego przedsięwzięcia oraz 100 m przed i za opisanym OPZ odcinkiem drogi) 
z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do dróg innych kategorii powinien to być obszar po min. 50 m w każdą stronę od drogi.

W celu uzyskania odpowiedniej czytelności mapy do celów projektowych poszczególne sieci uzbrojenia terenu należy oznaczyć przypisanymi do nich kolorami.

W ramach opracowania mapy dc. projektowych należy domierzyć istniejące, możliwe do zidentyfikowania 
w terenie studnie, zasuwy i inne widoczne na powierzchni terenu elementy podziemnych sieci uzbrojenia. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy rzeczywistą lokalizacją tych obiektów, a lokalizacją wynikającą z danych PODGIK Wykonawca zobligowany jest poinformować o tym zamawiającego oraz gestorów danej sieci, oraz wystąpić o udostępnienie danych umożliwiających określenie faktycznego przebiegu danej sieci.

2.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o badania.

Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego drogi.

Dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia należy wykonać odwierty w odległości od siebie nie większej niż 100 m, na głębokość nie płycej niż 3,0 m. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie odwiertów 
w ilości, lokalizacji i głębokości pozwalających na określenie budowy geologicznej terenu, określenie warunków hydrogeologicznych, rozpoznanie I scharakteryzowanie warstw geotechnicznych, określenie grupy nośności gruntów, zaprojektowanie dostosowanej do warunków gruntowych konstrukcji drogi, sporządzenie profilu geologicznego każdego z odwiertów, oraz przekroju geotechnicznego dla całego przebiegu projektowanej drogi. Na przekroju oznaczyć odcinki występowania poszczególnych grup nośności gruntów. 
W ramach prac dotyczących ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia należy wykonać również odwierty przez istniejącą nawierzchnię jezdni, w celu określenia jej konstrukcji. Przez konstrukcję jezdni powinny być wykonane odwierty w co najmniej trzech lokalizacjach na drogi wojewódzkiej Nr 477 (początek, koniec i środek zakresu przedsięwzięcia) przy czym w środkowym obszarze przedsięwzięcia wykonać trzy odwierty (środek jezdni oraz obydwie krawędzie) i dwóch lokalizacjach drogi wojewódzkiej Nr 482.

W przypadku nawiercenia gruntów organicznych zalegających na głębokości wiercenia, głębokość

odwiertu powinna zostać zwiększona, do osiągnięcia zalegających poniżej gruntów nośnych..

O terminie wykonywania badań geotechnicznych podłoża gruntowego Wykonawca powiadomi, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania badań.

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, pozwalająca na określenie miejsca odwiertu.

Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać, co najmniej jedno zdjęcie dla każdego przekroju.

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym 
w powołanym powyżej rozporządzeniu w zależności od określonej opinią geotechniczną kategorii

geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ramach dokumentacji geotechnicznej należy w oparciu o wykonane odwierty wykonać przekrój geotechniczny dla całej długości przedsięwzięcia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia prac związanych z badaniami geotechnicznymi, jak również zabezpieczenie otworów po odwiertach wraz 
z uporządkowaniem terenu przyległego (należy usunąć z terenu materiał pochodzący z odwiertów). 
W przypadku wierceń przez nawierzchnię bitumiczną należy zabezpieczyć miejsca po odwiertach odpowiednimi materiałami bitumicznymi.

3.	Projekt Budowlany obejmujący:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej,

- projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej - odwodnienia drogi,

- projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej - budowy oświetlenia drogi,

- projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej - przebudowy sieci kolidujących,

- projekt architektoniczno-budowlany branży instalacyjnej - przebudowy sieci teletechnicznej,

- projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej - przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - jeśli będzie wymagany,

- projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej - przebudowy sieci wodociągowej,

- opinie i uzgodnienia,

- projekt techniczny dla branż jak wyżej (projekt opracować dla każdej branży i rodzaju sieci w ramach branży jako osobne tomy projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego. Projekty techniczne przebudowy sieci teletechnicznej oraz energetycznej wykonać z podziałem dla sieci zarządzanej przez różnych gestorów w odrębnych tomach.

- Informację BIOZ.

- Projekt czasowej organizacji ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu.

Projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez odpowiednie organy administracji oraz zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich. Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacją inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza rozbudowy lub budowy obiektów inżynierskich, robót generujących istotne zmiany niwelety drogi i wzmocnień konstrukcji nawierzchni.

Projekt docelowej organizacji ruchu musi w szczególności zawierać:

- aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania poziomego i pionowego jako osobne rysunki,

- projektowany profil podłużny drogi,

- wykaz oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń brd,

- punkty referencyjne.

Projekt docelowej organizacji ruchu, jak i projekt tymczasowej organizacji ruchu należy sporządzić 
w formacie A3.

Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne.

Znaki hektometrowe należy projektować jako uchylne o przekroju płaskim. Na wyspach dzielących należy zastosować gniazda montażowe.

Przed wystąpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty należy uzgodnić z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Harmonogram opracowania projektu stałej organizacji ruchu należy przyjąć z uwzględnieniem faktu, że zmiany w zakresie SOR mogą wpływać na rozwiązania projektowe ujęte w dokumentacji projektowej. Elementy SOR, które mogą wpływać na rozwiązania projektowe należy ująć w ramach dokumentacji projektowej oraz uzasadnić sposób ich zaplanowania na radzie technicznej (w szczególności dotyczy to lokalizacji i parametrów przejść dla pieszych). Projekt SOR należy sporządzić równolegle z projektem zagospodarowania terenu.

- Materiały do uzyskania opinii ZRID.

- Materiały do wniosku o decyzję ZRID.

- Mapy z projektami podziałów nieruchomości.

Mapy z projektem podziału nieruchomości należy sporządzić w oparciu o linię rozgraniczającą zatwierdzoną przez ZDW w Łodzi. Mapy należy przyjąć do zasobu PODGiK.

10.	Inwentaryzację zieleni z planem wycinki i nasadzeń.

Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu.

Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew. Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robót. Inwentaryzację należy sporządzić w formie opisowej (w tym zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz graficznej, na podkładzie projektu zagospodarowania terenu.

Przed wykonaniem inwentaryzacji drzew i krzewów wykonawca dokona rozpoznania stanu prawnego terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Inwentaryzację należy sporządzić z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- należy zinwentaryzować odrębnie każde drzewo o średnicy pnia większej niż 10 cm (gatunek, średnica, obwód (w przypadku drzew wielopniowych dla każdego pnia oddzielnie). Drzewa o mniejszych średnicach należy ująć w inwentaryzacji indywidualnie, jeśli nie tworzą zadrzewień powierzchniowych,

- drzewa o średnicy pnia poniżej 10 cm zinwentaryzować jako zadrzewienia (w szt. w przypadku drzew rosnących odrębnie oraz obszarowo w przypadku drzew rosnących w skupinach i lasach),

- krzewy - zinwentaryzować powierzchniowo.

W stosunku do drzew lub krzewów przeznaczonych do pozostawienia należy przedstawić sposób zabezpieczenia drzew na czas budowy. Należy zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze uwzględniające warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencją gatunków rodzimych.

11.	Specyfikację wykonania i odbioru robót w oparciu o specyfikacje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB powinny zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom określonym                           w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. STWiORB muszą być zgodne projektem wykonawczym i formularzem wyceny ofertowej.

Numeracja STWIORB musi być zgodna z numeracją określoną w FWO, STWIORB i FWO należy sporządzić zgodnie z praktyką przyjętą w ZDW w Łodzi. Przy sporządzaniu STWIORB należy zwrócić szczególną uwagę na część określającą podstawę płatności, uwzględniając w STWIORB wszystkie czynności i roboty w sposób, który uniemożliwia Wykonawcy robót budowlanych wnoszenia zasadnych roszczeń za wykonane prace.

12. Szczegółowy przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla każdej z branż.

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych.

Wykonawca zobligowany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie Zamawiającego 
w okresie trwania rękojmi na dokumentację bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z określeniem jak zostały obliczone wartości poszczególnych elementów robót.

Przedmiar robót dla każdej z branż oraz powiązany z nim kosztorys ofertowy i formularz wyceny ofertowej powinien być sporządzony w taki sposób, aby w zakresie zlecanych robót budowlanych ujęte były wszystkie czynności i koszty materiałowe niezbędne dla prawidłowego wykonania inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane dla każdej z branż osobno. Dla przebudów sieci 
w ramach danej branży należy wyodrębnić sieci poszczególnych gestorów.

Wersje elektroniczne opracowań, tj. przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i formularza wyceny ofertowej wraz z zapisanymi formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu w formacie MS Excel. Wykonawca zobligowany jest zagregować pozycje ujęte w przedmiarze robót, tak by ujęte w FWO oraz SST możliwe były do rozliczenia obmiarowego elementów inwestycji w sposób niebudzący wątpliwości.

Wykonawca w ramach opracowania przedmiaru i kosztorysu, w cenie zamówienia, wyodrębni dodatkowo koszty, zw. z możliwością ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków wspólnotowych. Jako koszty wyodrębnione należy przyjąć koszty robót drogowych w pasach innych dróg publicznych (branże drogowa, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, organizacja ruchu) z podziałem na poszczególne drogi oraz koszty działań mających na celu zapewnienie standardów dostępności (koszty FON, koszty chodników), przy czym z uwagi na możliwość zmiany wymagań instytucji zarządzającej, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany co do rodzajów obiektów wymagających wyodrębnienia kosztów. Aktualne wymagania w tym zakresie Zamawiający przekaże na etapie opracowywania przedmiarów/kosztorysów.

Wykonawca w ramach opracowania przedmiaru i kosztorysu, w cenie zamówienia, wyodrębni koszty                    zw. w przełożeniem sieci umieszczonych w pasie drogowym, na podstawie decyzji opartych na art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, wydanych po dniu 9 grudnia 2003 r.

- Formularz wyceny ofertowej w formacie .xls w oparciu o STWiORB.

- Niezbędne warunki, uzgodnienia i decyzje w tym decyzję ZRID.

- Edycję dokumentacji o przetargu w formacie PDF.

Elementy dokumentacji projektowej należy przekazać w formie ostatecznej w czterech egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w formie zapisu na płycie DVD. Na płycie DVD należy zamieścić dokumentację projektową w formacie .pdf oraz .dwg natomiast części opisowe projektów również w formacie .doc.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o:

- rozważenie zaprojektowania i budowy kanału technologicznego,

- uwzględnienie budowy odrębnego systemu monitoringu CCTV wraz z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego, według odrębnych wytycznych,

- ujęcie w założeniach projektu organizacji ruchu aktywnych/diodowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. znaki D-6, B-20, A-7, U-5c, U-3a.

Jednocześnie dla zachowania estetyki wizualnej, zwracam się z prośbą o rozważenie zastosowania wyrobów budowlanych służących do budowy dróg dla pieszych (lub dla pieszych i rowerów), tak aby przedmiotowa inwestycja oraz planowany remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 482 zostały wykonane z użyciem tych samych wyrobów budowlanych.

Załączniki: 2 (zgodnie z treścią pisma)