PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OBRĘB: 	GOSTKOWO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:SZULBORZE WIELKIE

POWIAT: OSTROWSKI

WOJ. MAZOWIECKIE

OSTRÓW MAZOWIECKA, KWIECIEŃ 2021 ROK

- WPROWADZENIE

## Niniejszy projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowany został zgodnie z postanowieniami § 33 w związku z § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r, poz.393)

- Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2019 r, poz.393), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

## Podstawowym celem modernizacji, jaka będzie przeprowadzana w oparciu o niniejszy projekt będzie modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych mająca na celu doprowadzenie do zgodności z  wymogami rozporządzenia – w myśl  § 55 pkt 2.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja obiektu:

Województwo: 14 - mazowieckie

Powiat: 1416 - ostrowski

Gmina: 141609_2 – Szulborze Wielkie

Obręb: 0004- Gostkowo

Powierzchnia ogólna obiektu: 517,78 ha

Ilość jednostek rejestrowych: 124

Ilość budynków:195

Ilość lokali: -

Ilość działek: 510

Liczba punktów granicznych: 2136

Szacowana liczba działek ewidencyjnych, które obejmują

użytki gruntowe wymagające terenowej weryfikacji: 52

Informacje o strukturze użytków gruntowych:

| L.P. | Oznaczenie użytku | Powierzchnia ha |
| --- | --- | --- |
| 1 | R | 397,6406 |
| 2 | Ł | 35,1400 |
| 3 | Ps | 27,0000 |
| 4 | Ls | 21,1100 |
| 5 | S | 6,0339 |
| 6 | N | 1,7200 |
| 7 | dr | 12,5403 |
| 8 | W | 0,6676 |
| 9 | Br | 12,5615 |
| 10 | B | 0,0700 |
| 11 | Wp | 3,3000 |

Ogólna informacja na temat aktualnego stanu zasobu geodezyjno – kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących ewidencji gruntów:

- założenia tej ewidencji - dla obrębu ewidencyjnego Gostkowo ewidencja gruntów została założona na podstawie podkładu fotogrametrycznego w roku 1963.  W roku 2003 przekształcono mapę ewidencyjną do postaci numerycznej.  W  2009 roku założono ewidencję budynków i lokali.

- stanu obecnego części opisowej i kartograficznej (w tym programy, w których prowadzona jest baza) - część opisowa egib prowadzona jest w  programie 
EWOPIS, część graficzna to wektorowa mapa, prowadzona w programie EWMAPA.

  - aktualności tej ewidencji - zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są na bieżąco na podstawie wpływających dokumentów uzasadniających ich dokonywanie.

  - na terenie obrębu ewidencyjnego Gostkowo istnieje  osnowa  III klasy oraz  osnowa pomiarowa,

  - dla obrębu ewidencyjnego Gostkowo w ramach jednostki ewidencyjnej Szulborze Wielkie prowadzona jest mapa zasadnicza  w postaci numerycznej w układzie współrzędnych „2000”.

- Zakres prac do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych

Do obowiązków Wykonawcy związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków należeć będzie:

  - uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami:

      - PESEL – na podstawie danych ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy oraz systemu PESEL, prowadzonego w MSWiA,

      - REGON – na podstawie danych z rejestru podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego przez GUS;

  - wpisanie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków aktualnego adresu miejsca siedziby lub miejsca pobytu stałego podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w rozporządzeniu § 11 ust. 1 pkt 1 i 2;

  - wpisanie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków identyfikatorów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym, w miejsce oznaczeń ksiąg wieczystych prowadzonych przed procesem migracji, o którym mowa w ustawie z 14 lutego 2003 r. 
o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. z 2003 r. poz. 363 ze zm.) lub tytuły prawne w przypadku braku założenia księgi wieczystej;

  - skompletowanie i analiza dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej (materiałów i informacji zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnionych 
terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami ustalenia przebiegu granic) i innej (wymienionych w § 12 rozporządzenia) niezbędnej do:

        - wyeliminowania z operatu ewidencyjnego działek ewidencyjnych obejmujących grunty 
o niejednorodnym stanie prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych działek ewidencyjnych, których granice obejmować będą grunty o jednorodnym stanie prawnym,

        - wyeliminowania niespójności pomiędzy granicami sąsiadujących ze sobą jednostek ewidencyjnych oraz granicami obrębów ewidencyjnych,

  - terenowa weryfikacja wzajemnego usytuowania granic działek ewidencyjnych i budynków jeśli wykazanie tych obiektów na mapie wskazuje na ich kolizję;

  - pomiar budynków, których usytuowanie w bazie numerycznej jest odmienne od stanu faktycznego na gruncie należy poprzedzić wywiadem w terenie;

  - pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie na zasadach określonych w § 38 i 39 rozporządzenia w sprawie EGiB, w przypadku, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 37 rozporządzenia, oraz przygotowanie, w oparciu o wyniki tych pomiarów i ustaleń, danych ewidencyjnych wyznaczających z wymaganą dokładnością, o której mowa w § 16  rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), położenie punktów granicznych oraz przebieg granic działek ewidencyjnych ( materiały znajdujące się w zasobie zawierające ustalenie granic oraz pomiar granic z wymaganą dokładnością, a które nie zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy);

  - terenowa weryfikacja oraz wykonanie terenowych geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych (ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, zadrzewionych i zakrzewionych oraz sadów);

  - w przypadku gdy zmiana użytku będzie skutkowała koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji  należy odnotować to w dzienniku rozbieżności, który stanowić będzie podstawę przeprowadzenia odrębnego postepowania w sprawie zmiany klasyfikacji  i nieobejmującego niniejszego opracowania;

  - sporządzenie kartotek budynków dla budynków, które nie zostały ujęte w ewidencji gruntów i budynków, wykazu zmian dla istniejących, których dane są niezgodne ze stanem faktycznym na gruncie oraz uzupełnienie kartotek o dane , o których mowa w § 63ust.1, §63a, §64 rozporządzenia;

  - uzupełnienie rejestru ewidencji gruntów i budynków o dane, o którym mowa w art. 20 ust.2 pkt 4 ustawy;

  - opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a pkt 4                        ustawy, uwzględniającego rezultaty prac, o których mowa w pkt 1-11;

  - udział w czynnościach związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 24a pkt 7 ustawy;

  - przygotowanie plików umożliwiających zasilenie baz danych ewidencji gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych, w tym zawierających zmiany wynikające z uznania za uzasadnione uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego;

  - przygotowanie plików umożliwiających zasilenie baz danych ewidencji gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych, tak aby zostały wyeliminowane niespójności pomiędzy granicami sąsiadujących ze sobą jednostek ewidencyjnych oraz granicami obrębów ewidencyjnych;

  - przygotowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, adresowanych do wydziału ksiąg wieczystych, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów z uwzględnieniem postanowień § 49 rozporządzenia;

  - skompletowanie całości dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia i przekazanie jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w części prowadzonej przez Starostę  Ostrowskiego zawiera materiały geodezyjne i kartograficzne przydatne do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Należą do nich w szczególności :

2446.7-1/1964	podział dz. 263

2446.7-2/1964	podział dz. 86

2446.7-3/1965	pomiar granic dz. 356, 369, 252, 217, 218, 208, 262

2446.7-4/1967	operat pomiarowy wsi Gostkowo

2446.7-5/1967	operat klasyfikacyjny wsi Gostkowo

2446.7-6/1968	podział dz. 342

2446.7-7/1969	pomiar stanu władania dz. 313

2446.7-8/1972	podział dz. 382

2446.7-9/1973	pomiar do uwłaszczeń wsi Gostkowo

2446.7-10/1975	podział dz. 361

2446.7-11/1978	podział dz. 358

2446.7-12/1979	podział dz. 321/1

2446.7-13/1979	podział dz. 208

2446.7-14/1979	podział dz. 86

2446.7-15/1979	podział dz. 328/1

2446.7-16/1960	regulacja blokowa

2446.7-17/1981	podział dz. 88

2446.7-18/1985	podział dz. 53

2446.7-19/1986	wznowienie granic dz. 201, 99

2446.7-20/1987	podział dz. 86/6

2446.7-22/1988	podział dz. 354

2446.7-23/1988	podział dz. 36, 95, 96

2446.7-24/1989	podział dz. 263

2446.7-25/1989	podział dz. 264

2446.7-26/1989	podział dz. 281

2446.7-27/1990	podział dz. 361

2446.7-28/1990	podział dz. 343/1

2446.7-29/1991	podział dz. 267

2446.7-32/1995	podział dz. 342/1

2446.7-35/1996	podział dz. 382/2

2446.7-23/2007	rozgraniczenie dz. 293, 294

2446.7-16/2009	rozgraniczenie dz. 271, 272

P.1416.2014.851	wznowienie granic dz. 257/2,375/1,256/3

P.1416.2015.1373	wznowienie granic dz. 294

P.1416.2018.93	podział dz. 253/1, 254/1, 255/1, 256/3, 257/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264 i inne

P.1416.2018.1037	rozgraniczenie dz. 283, 284

P.1416.2021.251	wznowienie granic dz: 86/4, 86/4, 89

P.1416.2021.386	rozgraniczenie dz. 283, 284

2502.6-7/2003 Opracowanie numeryczne ewidencji gruntów (należy przeanalizować i wykorzystać zamieszczoną listę rozbieżności pomiędzy bazą opisową a graficzną)

2502.6-18/2009 założenie ewidencji budynków i lokali gm. Szulborze Wielkie

Dla obrębu Gostkowo został sporządzony Uproszczony Plan Urządzania Lasu.

IV. 1.  Dane ewidencyjne dotyczące działek ewidencyjnych oraz punktów granicznych

- Prace geodezyjne, o których mowa w rozdziale III pkt 5, mające na celu terenową weryfikację wzajemnego usytuowania granic działek ewidencyjnych i budynków, dotyczyć będą około 52 działek ewidencyjnych, których orientacyjną lokalizację przedstawiają załącznik nr 1 do niniejszego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Prace geodezyjne, o których mowa w rozdziale III pkt 7, mające na celu przygotowanie danych ewidencyjnych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, o której mowa w § 16  rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429 )oraz wyznaczających przebieg granic działek ewidencyjnych, dotyczyć będą około 464 działek ewidencyjnych, których lokalizację przedstawia załącznik  nr 2  do niniejszego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Dane, które będą rezultatem prac, o których mowa w ust. 1-2, po ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca wykorzysta do sporządzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.

- Zbiór punktów granicznych, który zostanie wykorzystany do opracowania przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego, zostanie utworzony na podstawie cyfrowych zbiorów punktów granicznych:

- które są treścią obowiązującego operatu ewidencyjnego;

- przekazanych do PZGiK przez wykonawców prac geodezyjnych zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy, ale nie włączonych dotychczas do operatu ewidencyjnego;

- zbiorów danych utworzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.

- W przypadku, gdy dla tego samego punktu granicznego istnieje w PZGiK więcej niż jedna para współrzędnych płaskich prostokątnych, do opracowania projektu operatu opisowo – kartograficznego Wykonawca przyjmuje parę współrzędnych o najwyższej wiarygodności i dokładności.

# IV.2. Dane ewidencyjne dotyczące konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca:

- dokona terenowej weryfikacji zmienionych konturów użytków gruntowych, o których mowa w rozdziale III pkt 8;

- ustali dane dotyczące nowych lub powiększonych konturów użytków gruntowych: B, Bi, Ba, Br, Bz będących rezultatem działalności inwestycyjnej;

- wykona, w niezbędnym zakresie, terenowe geodezyjne pomiary uzupełniające w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych, o których mowa w pkt 1 i 2;

- do projektu operatu opisowo – kartograficznego wprowadzi dane uzyskane na podstawie wyników    prac, o których mowa w pkt 1-2;

- na podstawie danych dotyczących konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych oraz działek ewidencyjnych Wykonawca ustali dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych działek ewidencyjnych 
i wyrówna pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych do pól powierzchni działek ewidencyjnych;

- na podstawie istniejącej bazy klasoużytków stworzy odrębną bazę użytków i bazę konturów klasyfikacyjnych w strukturze danych Firebird dla jednostki ewidencyjnej Szulborze Wielkie z zachowaniem istniejącej historii zmian.

# Projekt operatu opisowo-kartograficznego

- Na projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany przez Wykonawcę składać się będą raporty, o których mowa w § 22 rozporządzenia, tj.:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- kartoteka budynków,

- mapa ewidencyjna.

- Na treść projektu operatu opisowo-kartograficznego składać się będą informacje zawarte 
w dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków uzupełnione lub zmodyfikowane na podstawie:

- rezultatów prac Wykonawcy, o których mowa w rozdziale III, w rozdziale IV oraz jego podrozdziałach IV.1 i IV.2;

- odpisów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż 30 dni przed terminem przekazania Zamawiającemu projektu operatu opisowo – kartograficznego do weryfikacji.

- Zakłada się, że liczba dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, które Wykonawca będzie obowiązany przeanalizować i uwzględnić w procesie opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego nie powinna być wyższa niż 10.

- Projekt operatu opisowo – kartograficznego, utrwalony i uwierzytelniony przez Wykonawcę na nośniku elektronicznym, przed jego wyłożeniem do wglądu zainteresowanych, na zasadach określonych w art. 24a ust. 4 ustawy, podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik weryfikacji upoważniał będzie do rozpoczęcia procedur związanych z wyłożeniem.

- Do projektu operatu opisowo – kartograficznego, przedkładanego Zamawiającemu do weryfikacji, Wykonawca dołącza dokumentację techniczną i prawną, uzasadniającą wpisy do projektu operatu opisowo – kartograficznego,

- Dokumenty, uzasadniające wpisy do projektu operatu opisowo – kartograficznego, pozyskane lub opracowane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, włącza się do operatu tylko w takiej postaci, po uprzednim ich uwierzytelnieniu przez Wykonawcę w formie prawem przewidzianej.

- Przedstawiciel Wykonawcy będzie brał udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, a w szczególności:

- będzie udzielał wyjaśnień zainteresowanym w sprawie treści wyłożonego projektu;

- zamieści odpowiednie adnotacje w poszczególnych rejestrach i kartotekach projektu operatu opisowo – kartograficznego lub na wypisach z tych rejestrów i kartotek;

- sporządzi wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego;

- realizacja zadań wynikających z zapisu art.24a ust.7;

- wprowadzi do projektu operatu opisowo – kartograficznego zmiany wynikające 
z uwzględnionych uwag;

- wraz z przedstawicielem zamawiającego sporządzi protokół wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego.

- Po zakończeniu czynności związanych z rozpatrzeniem uwag, zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy i wprowadzeniu odpowiednich zmian wynikających z uwag uwzględnionych, Wykonawca:

- zapisze na nośniku elektronicznym:

- zbiory danych ewidencji gruntów i budynków w postaci plików GML (dla części graficznej w układzie 2000),

- raporty, wchodzące w skład operatu opisowo – kartograficznego, w postaci plików .pdf;

- przygotuje pliki wsadowe danych wynikających z prac modernizacyjnych do systemów    informatycznych,  w którym jest i będzie prowadzona ewidencja gruntów i budynków, tj

  - do sytemu  EWOPIS v. 7.16 w którym prowadzona jest część opisowa ewidencji gruntów i budynków,  oraz

  - do systemu  EWMAPA v. 13.07 FB, w którym prowadzona jest część kartograficzna ewidencji gruntów i budynków;

- sporządzi i przekaże Zamawiającemu wydruki:

- mapy ewidencyjnej  na folii ( dwa egzemplarze),

- skorowidza działek ewidencyjnych wraz z polami ich powierzchni,

- skorowidza działek porównania nowych i starych numerów,

- alfabetycznego wykazu podmiotów ewidencyjnych,

- wykazów zmian danych ewidencyjnych:

- dot. działek ewidencyjnych  wg. jednostek rejestrowych

- dot. budynków ( dla budynków, które uległy zmianie)

- kartoteki  (dla nowych budynków)

    - Postanowienia końcowe

- Wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Gostkowo wyłoniony zostanie w zapytaniu ofertowym.

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  obrębu ewidencyjnego Gostkowo zostanie wykonana nie później niż do dnia 30.11.2021 r.

- Prace modernizacyjne zostaną sfinansowane ze środków dotacji budżetowej przyznanej powiatowi na 2021 r.

Załączniki:

- Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.

- Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Opracował: Beata Sputo - Geodeta Powiatowy

Ostrów Mazowiecka , dn. 1.04.2021 r.